Telekommunikatsiya tizimlarida eng ko'p uchraydigan muammolar:

1.Tarmoq administratorlari odatda har bir xizmat ochib berilgan portni kimga ochilgani, qaysi ip manzil berilgani, qaysi hizmat ochilganini, shu portdan nechta mac addressga ruxsat berilganligini, ruxsat berilgan qurilmalardan boshqa qurilma ulansa uni bloklashi zarur holatda sozlaydi. Lekin 10 dan ortiq brend ga tegishli qurilmalardan tashkil topgan bizning tarmoqda, hamma tarmoq qurilmalari ham L2 yoki undan yuqori darajadagi tarmoq qurilmasi emas. Bazi ichki tarmoqlarimizda hali ham mediaconvertor, HUB (boshqarilmaydigan kommutatordan) foydalaniladi. Bu esa ushbu qurilmalardan foydalanilgan hududda tarmoqni to'liq nazorat qilish imkonini yoqqa chiqaradi. Aniqroq qilib aytganda ushbu qurilmalarda yuqorida aytganimiz kabi portga cheklanishlar, malum ip manzilga biriktirib qoyishlar yoki malum mac manzilga biriktirishlar amalga oshirib bolmaydi, yani mediaconvertor va Hub da bunday imkoniyat yo'q. Bu muammo quyidagi muammolarni yuzaga keltiradi:

- Foydalanuvchiga aniq ip manzil biriktirib bo'lmaydi va buning natijasida foydalanuvchi o'ziga berilgan ip manzildan boshqa ip manzillarni ham sinab ko'rish imkoni tug'iladi. Foydalanuvchi uchun bunday qilishga ehtiyoj o'zboshimchalik bilan abonentlar sonini ko'paytirib olishga urinish, yoki bazi sabablarga ko'ra (kompyuteri qayta sistema qilinishi yoki boshqaga almashishi natijasida) kompyuter ip manzilini  bilmaslik natijasida vujudga keladi; (Domen nazoratiga olishning o'zi bu muammoni hal qilishga yetarli bo'lmaydi)

- Qastdan yoki qiziq natijasida (odatda telekommunikatsiya tarmoqlariga qiziquvchilar tomonidan) tarmoqqa ulanib olinishi va shu tarmoqdan o'ziga ip manzilni o'zboshimchalik bn qoyib olinishi va shu orqali tarmoqni skanerlash ishlarini yoki DOS, Brute Force hujumlarini amalga oshirilishi mumkin;

- Portlar STP protokollari ishlamaganligi sababli turli hil tarmoq halqalari hosil qilinishi mumkin (turli vlan larni  o'zaro ulash orqali), Agar tarmoq bunda L2 holatida ko'tarilgan bo'lsa butun tarmoqni collision paketlarga to'ldirib tashlash va tarmoqni ishdan chiqarishi mumkin;

- Tarmoq monitoringini faqatgina inson omili orqaligina kuzatish mumkin( sutkalik navbatchi orqali). Tarmoq monitoringida hozir tarmoqdagi o'zgarishlarni habardor qiluvchi tizim yoq.

- Ip manzil jurnallarini yuritishda MS exeldan foydalanish biroz noqulay.

Takliflar:

1. Tarmoqdagi L1 qurilmalarini bosqichma bosqich L2 va L3 qurilmalariga almashtirish; (Bu jarayon boshlab yuborilgan);

2. Monitoring tizimidagi alert xizmatlaridan foydalanish. Yani qandaydir ozgarish bolganida elektron pochta, yoki Telegram orqali administratorga habar yuborish funksiyasidan foydalanish; (Zabbixda shunaqa funksiyasi bor, lekin buni qoshsangiz yangi narsa yaratgan bolmaysiz balki zabbixni funksiyasidan foydalangan bolasiz holos.)

3. Tarmoqda halqa hosil bolganda monitoring tizimidan turib qayerda halqa boldi, qaysi ip manzilda, qaysi vlan lar bir biriga ulandi, qaysi portlar ulandi kabi malumotlarini bera oladigan qilish;

4.IP manzillar taqsimotini yuritadigan biror tizimdan foydalanish;